| 飞机外表清洗工作交接及质量验收表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作时间: _ (2) 年: (2) 月 (2) 日: (2) 时 (2) 分至_ (2) 月 (2) 日: (2) 时: (2) 分 |  |  |  |
| 飞机注册号: B-（1） |  | 机型： （1） |  |
| 清洗前交接 |  |  |  |
| 项目 | 验收内容 |  | 结论/签署 |
| 1 | 对机身外表各舱门和接近口盖进行检查，确认已关闭，按需盖好堵头和保护套 |  | (1）是/否/XXX |
| 2 | 飞机清洁部位整体外观良好 |  | (1）是/否/XXX |
| 3 | 清洗工作开始前保护皮托管套/静压孔/AOA传感器等探头/驾驶舱风挡玻璃，确认飞机在安全可清洗状态 |  | (1）是/否/XXX |
| 4 | 是否正确使用工具设备\消耗材料\劳保用品\防护用具 |  | (1）是/否/XXX |
| 5 | 是否完成工卡工作准备步骤 |  | (1）是/否/XXX |
| 备注: （3） |  |  |  |
| 清洗前交机人（机务签名): （1） |  | 清洗前接机人（清洁员签名）: （2） |  |
| 清洗过程监督 |  |  |  |

| 项目 | 验收内容 |  | 结论/签署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞机清洗过程中，符合工卡提示的注意事项： A. 正确使用工具设备和消耗材料。( 例如：工具（例如刷杆等）是否牢固；海绵是否干净无杂物；工具中无尖锐物品，以免损伤飞机；清洁液配比是否符合说明书要求。) B. 清洁人员需按规定穿戴工作鞋、橡胶手套等劳保用品，高空作业满足相应规范。（例如：安全带使用，高空车以及2米（含）以上梯架是否有专人监护。） C. 高空设备与航空器的净距是否大于15CM。 D. 剪刀车在升降或移动过程中，操作平台是否处于收上位置。 E. 确认工具整齐有序，禁止清洁刷头直接接触地面。 F. 清洁过程中，工作者禁止踩踏飞机上不允许踩踏区域。（例如机身、机翼。） G. 禁止使用水直接冲洗重要的部位和结构：飞机外部探头、起落架、轮舱、襟翼蜗杆、裸露的钢索、导线、各种镜面。 H. 局部清洁时，禁止冲洗打开的舱门、口盖，需要使用抹布擦拭相关区域。 I. 禁止使用高压喷头（根据AMM 12-21-11，高压指大于80 PSI的压力），对轮舱或起落架或AOA探测器或其它机械、电气或液压部件进行冲洗。禁止使用金属等可能造成飞机损伤的材料清洗。 J. 不能在发动机运转、APU工作、GPU连接、飞机通电状态下清洗飞机。 K. 清洁过程中禁止清洁人员操作飞机，若需，由具备资质的维护人员配合完成。 L.禁止清洁人员清洁起落架减震支柱镜面，只能由具备资质的飞机维护人员才能执行此工作。 M.金属或粗糙的材料等导致玻璃表面的划痕以及光学失真，飞机清洗时禁止洗飞机工作时进行相关清洗风挡及滑动窗玻璃工作。 |  | （1）是/否/XXX |
| 清洗后验收和交接 |  |  |  |
| 项目 | 验收内容 |  | 结论/签署 |
| 1 | 飞机清洗完成后，维修人员进行工作验收，发现明显的污迹或者清洗不合格的位置，要求飞机清洗人员重新清洗，直到满足清洁标准。 |  | （1）是/否/XXX |
| 2 | 发动机外表区域/无污渍和油污 |  | （1）是/否/XXX |
| 3 | 机身外表区域/整体干净有光泽、无明显污渍和油污 |  | （1）是/否/XXX |
| 4 | 清洁工作是否达到验收标准：大翼区域/无污渍和油污 |  | （1）是/否/XXX |
| 5 | 清洁工作是否达到验收标准：APU及机尾区域/无污渍和油污、积水 |  | （1）是/否/XXX |
| 6 | 清洁工作是否达到验收标准：起落架区域/无污痕和油痕、积水 |  | （1）是/否/XXX |
| 7 | 清洁工作是否达到验收标准：水平尾翼/无污痕和油痕 |  | （1）是/否/XXX |
| 8 | 清洁过程中如造成或发现飞机损伤：构型检查 备注：如有，及时通报MCC |  | （1）是/否/XXX |
| 9 | 清洗工作完成后拆除皮托管套/静压孔/AOA传感器的保护装置， |  | （1）是/否/XXX |
| 10 | 清洗完后是否有结冰现象：结冰检查 备注：如有，及时通知MCC除冰 |  | （1）是/否/XXX |
| 11 | 完成工卡完工检查、清洗后检查步骤 |  | （1）是/否/XXX |
| 验收标准： 飞机整体干净，没有明显污渍和油污，机腹、机翼、窗框等重点区域无污痕和油痕，驾驶舱和客舱玻璃应明亮、无划伤、无水等附着物，襟翼涡杆、导线、钢索起落架舱、作动筒和其他隐蔽等无积水。 清洗整体结论 (请选择（1）)： YES（合格）， NO（不合格） 北部湾确认（机务签名）: （1） |  |  |  |
| 备注: （4） |  |  |  |  |
| 清洗后交机人（清洁员签名）： （2）XXX |  | 清洗后接机人（机务签名）： （1）XXX |  |  |